PROPOSAL

## RANCANG BANGUN APLIKASI KANOPI OTOMATIS BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY TSUKAMOTO

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Sarjana Teknik

ELSA MEILAN

E1E1 15 014

## JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

## FAKULTAS TEKNIK

## UNIVERSITAS HALU OLEO

## KENDARI

2020

BAB I

PENDAHULUAN

### 1.1 	Latar Belakang

Kanopi adalah tirai atau langit- langit dari terpal, kain, logam, dan sebagainya pada teras terdapat bertiang sebagai pemisah halaman dengan bagian dalam rumah. Kanopi merupakan sejenis atap untuk melindungi bagian luar rumah dari panas matahari dan terpaan hujan. Kanopi dalam perkembangannya kini marak digunakan pada bagian garasi mobil dan balkon rumah, kantor dan bangunan lainnya. Kanopi juga merupakan suatu media penghalang cuaca demi melindungi barang-barang berharga yang berada di luar ruangan atau di halaman rumah.  Kanopi juga dapat memberikan nuansa yang teduh dan tidak terasa panas yang juga berimbas pada ruangan lainnya baik didalam rumah, kantor, rumah sakit, cafe dan sebagainya (Kania, 2019).

Panasnya sinar matahari dalam pengaplikasian kanopi tentunya membuat radiasi sinar matahari  tidak akan dapat langsung menyentuh barang-barang  seperti halnya pada barang-barang yang dicat, seperti mobil, motor, meja, dan kursi , dan lain-lain, Semua cat akan aman dan tidak mudah rusak bila tidak melalui kontak langsung dengan guyuran air hujan ataupun sinar matahari yang akan membuat cat melepuh secara perlahan. Kanopi juga berfungsi melindungi tanaman yang berada di halaman rumah terhindar dari sinar matahari dan guyuran hujan yang berlebih sehingga tanaman pun tetap aman dan tetap tumbuh subur,  atau jika jemuran berada di halaman rumah juga tetap terjaga.  Fungsi kanopi disamping melindungi juga  silau dan panas yang masuk ke halaman rumah sudah dikurangi dan difilter oleh kanopi (Kania, 2019).

Pesatnya perkembangan teknologi akhir-akhir ini, memicu berkembangnya teknologi baru yang memanfaatkan sistem kontrol sebagai media, untuk mewujudkan impian manusia akan sebuah aplikasi pengontrolan peralatan dari tempat lain yang tanpa harus berada di tempat tersebut. Pemanfaatan dibidang teknologi tersebut beragam, salah satunya adalah alat pengontrol otomatis.

Otomatis adalah proses untuk mengontrol operasi dari suatu alat secara otomatis yang dapat mengganti peran manusia untuk mengamati dan mengambil keputusan. Sistem kontrol yang ada saat ini mulai bergeser pada otomatis sistem kontrol, sehingga campur tangan manusia dalam pengontrolan sangat kecil. Sistem peralatan yang dikendalikan secara otomatis sangat memudahkan apabila dibandingkan dengan sistem manual, karena lebih efisien, aman, dan teliti. Mikrokontroler diciptakan untuk mengontrol suatu sistem yang dibuat untuk mempermudah proses pengontrolan atau pengendalian suatu alat yang dibuat. Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Mikrokontroler umumnya terdiri dari Central Processing Unit (CPU), memori, I/O tertentu dan unit pendukung seperti Analog-to-Digital Converter (ADC) yang sudah terintegrasi di dalamnya (Ihsanto, 2016).

Logika  fuzzy digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menentukan intensitas suhu dan intensitas cahaya yang sebagai input pada aplikasi Accsys dan outputnya adalah kanopi yang akan mengeluarkan apakah kanopi terbuka ataupun menutup. Logika fuzzy yang digunakan yaitu metode tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran yang monoton. Pada metode tsukamoto, Setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk IF-THEN harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (crisp) berdasarkan α-predikat (fire strength). sehingga lebih memudahkan saat melakukan proses perhitungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dibuat penelitian dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Kanopi Otomatis Berbasis Android Menggunakan Logika Fuzzy Tsukamoto”. Alat kanopi otomatis dibuat untuk melindungi kendaraan yang berada di halaman rumah ketika kondisi cuaca yang buruk. Kanopi otomatis ini menggunakan jaringan Internet of Things (IoT) sehingga  bisa diakses dari manapun dan kapanpun pada saat memonitoring maupun mengontrol kanopi tersebut melalui aplikasi Android.

### 1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara merancang kanopi otomatis berbasis android menggunakan logika fuzzy tsukamoto?

- Bagaimana cara kerja alat kanopi otomatis berbasis android?

### 1.3 Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

- Kanopi di kendalikan oleh sensor cahaya, sensor suhu, sensor hujan dan android.

- Pengguna harus terhubung internet untuk mengendalikan sistem.

- Komunikasi antara alat dan monitoring menggunakan modul Wifi ESP8266       yang tertanam di NodeMCU.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- Merancang dan membangun sistem kanopi otomatis berbasis android dengan menggunakan intensitas cahaya, suhu, dan hujan sebagai parameter sistem.

- Dapat menerapkan logika fuzzy pada sistem kanopi otomatis berbasis android.

- Mengetahui hasil kerja dari alat kanopi secara otomatis berbasis android menggunakan logika fuzzy.

### 1.5  Manfaat Penelitian

Manfaat dari pembuatan proyek akhir ini antara lain :

- Mendapat pemahaman bagaimana cara memanfaatkan teknologi internet untuk mengontrol kanopi.

- Memberi kemudahan kepada masyarakat yang menggunakan atap kanopi otomatis yang dapat melindungi kendaraannya dari kondisi cuaca buruk.

### 1.6  Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri atas beberapa bagian utama sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dan tinjauan pustaka.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang  menjadi landasan dan mendasari penelitian yang  mendukung  penelitian ini yaitu  NodeMCU ESP8266, Motor Stepper, Jumper Wire,  Sensor LDR, Sensor Suhu DHT11, Sensor Hujan, Internet Of Things (IoT),

Android, Android Studio, Pemrograman Arduino, Bahasa Pemrograman C, Software Arduino IDE, Logika Fuzzy Tsukamoto.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini  membahas mengenai metode pengumpulan data, metode

pengembangan sistem, pengujian sistem, waktu dan tempat penelitian,

### BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini  Bab ini berisi tentang analisis sistem, analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan perangkat keras, analisis kebutuhan perangkat lunak, proses perancangan sistem, perancangan mekanik,  perancangan elektronik, perancangan software, perancangan antarmuka (Interface), rule fuzzy tsukamoto, hitungan manual fuzzy tsukamoto.

### BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini membahas  mengenai implementasi dan pengujian sitem terhadap sistem yang telah dibuat.

### BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pelaksanaan tugas akhir.

#### 1.7  Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh  Eko Ihsanto (2015)  dengan judul penelitian “Rancang Bangun Kendali Gordeng Dengan Saklar Lampu Otomatis Berbasis Smartphone Android”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem ini dapat meringankan aktivitas penggunanya agar lebih efektif dan efisien.

Muhammad Dawud (2016) dengan judul penelitian “Sistem Monitoring

Lampu Penerangan Jalan Umum Menggunakan Mikrokontroler Arduino Dan Sensor LDR Dengan Notifikasi SMS”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem  dengan pemantauan Lampu Penerang Jalan. Selain harus dirancang ON dan OFF secara otomatis untuk menghemat energi listrik dan tenaga manusia, dapat menghemat waktu dalam memonitoring kondisi lampu penerang jalan umum. Aplikasi menggunakan SMS sebagai media penghubung dari lampu penerang jalan dengan koordinator lapangan, sehingga dapat menghemat pengeluaran biaya perbulan untuk monitoring lampu penerang jalan.  dapat memberikan laporan pengawasan lampu, sehingga koordinator lapangan dapat memonitoring dan mengevaluasi kondisi lampu penerang jalan umum.

Suryanto (2017) dengan judul penelitian “Atap Otomatis Tanaman Hidroponik Berbasis Mikrokontroler Atmega 89s52”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah alat ini memudahkan para petani hidroponik dalam mengatur kondisi cuaca dalam pengembang biakan suatu tanaman tanpa perlu khawatir tanaman akan rusak maupun bibit tanaman akan membusuk apabila terkena hujan secara berlebihan, karena atap akan menutup secara otomatis saat terjadi hujan serta cahaya lampu akan menyala jika atap tertutup sehingga dapat memberikan pencahayaan yang cukup dan para petani hidroponik dapat bekerja dengan baik dalam mengembang biakan bibit tanam di waktu hujan dan atap tertutup.

Araffi Alief  Handaru (2015) dengan judul penelitian “Rancang Bangun Alat 	Pendeteksi 	Hujan 	Otomatis Menggunakan 	Modul 	GSM Berbasis

Mikrokontroler Atmega 328p”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perancangan dan pembuatan alat yang mampu mendeteksi terjadinya  hujan serta cuaca cerah maupun mendung dikawasan lokasi pemasangan alat tersebut yang dilengkapi dengan sensor hujan dan sensor cahaya serta arduino uno sebagai pengendali.

La Ode Ichsan (2018) dengan judul penelitian “Rancang Bangun Dan

Monitoring Alat Jemur Pakaian Berbasis Web Menggunakan Metode Naive Bayes”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah alat jemur otomatis , alat penjemur pakaian yang dapat bergerak ke arah luar dan ke arah dalam dalam miniatur rumah secara otomatis berdasarkan kondisi cuaca dan cahaya lingkungan sekitar. Prinsip kerja alat jemur otomatis yaitu menggunakan saklar yang dikendalikan oleh mikrokontroler yan menerima input-an dari tiga sensor. Nilai dari hasil perhitungan Naive Bayes akan diklasifikasikan menjadi dua yaitu tarik dan jemur.

BAB II

LANDASAN TEORI

### 2.1    NodeMCU

NodeMCU pada dasarnya adalah pengembangan dari ESP8266 dengan firmware berbasis e-Lua. Pada NodeMCU dilengkapi dengan micro usb port berfungsi untuk pemograman maupun power supply.  Selain itu juga pada NodeMCU  dilengkapi dengan tombol push button yaitu tombol reset dan flash. NodeMCU  menggunakan bahasa pemograman Lua merupakan package dari ESP8266. Bahasa Lua memiliki logika dan susunan pemograman yang sama dengan bahasa c hanya berbeda dengan syntax. Jika menggunakan bahasa Lua maka dapat menggunakan tool Lua  loader maupun Lua uploder.

NodeMCU  merupakan sebuah opensource platform IoT dan pengembangan  Kit yang menggunakan bahasa pemograman Lua untuk membantu programmer dalam membuat prototype produk IoT atau bisa memakai sketch dengan Arduino IDE. Pengembangan Kit ini didasarkan pada Modul ESP8266, yang mengintegrasikan GPIO, PWM (Pulse Width Modulation), 1-Wire dan ADC (Analog to Digital Converter) semua dalam satu board.

NodeMCU adalah platform  Internet  Of  Things (IoT) open source. NodeMCU   mencakup firmware yang berjalan di ESP8266 Wi-fi SoC  dari Espressif Systems, dan perangkat keras yang berbasis pada modul ESP-12. Istilah “NodeMCU”  secara default mengacu pada  fimware menggunakan bahasa  scipting Lua. Hal ini didasarkan pada proyek e-Lua, dan dibangun diatas Espressif Non-OS SDK  untuk ESP8266.

7

# Tabel 2.1  Spesifikasi NodeMCU ESP8266

| Spesifikasi | NODEMCU |
| --- | --- |
| Mikrokontroller | ESP8266 |
| Ukuran board | 57 mmx 30 mm |
| Tegangan Input | 3.3 – 5V |
| GPIO | 13 PIN |
| Kanal PWM | 10 Kanal |
| 10 bit ADC Pin | 1 Pin |
| Flash Memory | 4 MB |
| Clock Speed | 40/26/24 MHz |
| Wifi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Frekuensi | 2.4 GHz-22.5 Ghz |
| USB Port | Micro USB |

Gambar 2.1  NodeMCU  (Wicaksono, 2017)

### 2.2    Light Dependent Resistor (LDR)

Light Dependent Resistor atau yang biasa di sebut LDR adalah jenis resistor yang nilainya berubah seiring intensitas cahaya yang diterima oleh komponen tersebut. Biasa digunakan sebagai detektor cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya. Light Dependent Resistor, terdiri dari sebuah cakram semikonduktor yang mempunyai dua buah elektroda pada permukaannya. Pada saat gelap atau cahaya redup, bahan dari cakram tersebut menghasilkan elektron bebas dengan jumlah yang relatif kecil. Sehingga hanya ada sedikit elektron untuk mengangkut muatan elektrik. Artinya pada saat cahaya redup LDR menjadi konduktor yang buruk, atau bisa disebut juga LDR memiliki resistansi yang besar pada saat gelapatau cahaya redup. Pada saat cahaya terang, ada lebih banyak elektron yang lepas dari atom bahan semi konduktor tersebut. Sehingga akan ada lebih banyak elektron unntuk mengangkut muatan elektrik. Artinya pada saat cahaya terang LDR menjadi konduktor yang baik , atau bisa disebut juga LDR memiliki resistansi yang kecil pada saat cahaya terang.

LDR merupakan salah satu jenis resistor yang disebut sebagai fotoresistor, nilai  hambatan LDR di pengaruhi oleh cahaya yang diterima dari lingkungan sekitar. Resistansi LDR dapat berubah-ubah tergantung pada intensitas cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri (Supatmi, 2015).

Gambar 2.2 Sensor LDR (Widodo, 2015)

# Tabel 2.2 Spefikasi Sensor LDR

| Tegangan maksimum | 150 V DC |
| --- | --- |
| Dark resistence | 1.0 M Ohm |
| Daya maksimum | 100Mw |
| Spectrum peak | 540 mm |

#### 2.3   Sensor DHT11

Sensor DHT11 merupakan sensor yang dengan kalibrasi sinyal digital yang memberikan informasi suhu dan kelembaban. Sensor ini tergolong komponen yang memiliki tingkat stabilitas yang sangat baik, apalagi digandeng dengan kemampuan mikrokontroler Atmega8. Produk dengan kualitas terbaik, respon pembacaan yang cepat, dengan harga yang terjangkau.

DHT11 memiliki fitur kalibrasi yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi ini disimpan dalam OTP program memory, sehingga ketika internal sensor mendeteksi sesuatu suhu atau kelembaban, maka modul ini membaca koefisien sensor tersebut. Ukurannya yang kecil, dengan transmisi sinyal hingga 20 meter, membuat produk ini digunakan untuk banyak aplikasi–aplikasi pengukuran suhu (Wibawanto, 2015).

# Tabel 2.3 Spesifikasi Sensor DHT11

| Supply Voltage | +5V |
| --- | --- |
| Temperature Range | 0-50 error of ± 2 |
| Humididty | 20-90 % RH ± 5% RH error |
| Interface | Digital |

### Gambar 2.3  Sensor  DHT11 (Wibawanto, 2017)

#### 2.4   Sensor Hujan

Sensor hujan adalah sensor yang di fungsikan untuk mendeteksi ada tidaknya kondisi rintik hujan, yang dimana dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi mulai dari yang yang sederhana sehingga aplikasi kompleks. Di pasaran sensor ini dijual dalam bentuk module sehingga hanya perlu menyediakan kabel jumper untuk dihubungkan ke Arduino.

Prinsip kerja dari modul ini adalah  dimana pada saat air hujan mengenai panel sensor, maka akan terjadi proses elektrolisasi oleh air hujan. Dan kerena air hujan termasuk dalam golongan cairan elektrolit, cairan tersebuat dapat menghantarkan arus listrik. Dan pada modul terdapat ic komparator yang dimana keluaran dari sensor ini dapat berupa logika atau kondisi on atau off . Serta pada modul sensor ini terdapat keluaran yang berupa tegangan pula. Sehingga dapat di koneksikan ke pin khusus Arduino yaitu analog Digital Converter  (Pratiwi, 2017).

# Tabel 2.4 Spesifikasi Sensor Hujan

| Tegangan | 3.3 V -5 V |
| --- | --- |
| Output | 0 dan 1 |
| Size | 3.2 cm X 1.4 |

### Gambar 2.4 Sensor Hujan (Pratiwi, 2017)

#### 2.5   Motor Stepper

Motor stepper adalah perangkat yang bersifat electromagnetic, rotary dan incremental yang akan merubah pulsa listrik kedalam bentuk gerakan mekanik. Dimana jumlah putaran atau rotasi yang dibuat berbanding lurus dengan jumlah pulsa digital yang di-input-kan dan kecepatan rotasinya relatif terhadap besar frekuensi pulsa yang di-input-kan.

Motor stepper memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penggunaan motor DC biasa. Keunggulannya antara lain adalah :

- Sudut rotasi motor proporsional dengan pulsa masukan sehingga lebih mudah diatur.

- Motor dapat langsung memberikan torsi penuh pada saat mulai bergerak

- Posisi dan pergerakan repetisinya dapat ditentukan secara presisi

- Memiliki respon yang sangat baik terhadap mulai, stop dan berbalik (perputaran)

- Sangat realibel karena tidak adanya sikat yang bersentuhan dengan rotor seperti pada motor DC

- Dapat menghasilkan perputaran yang lambat sehingga beban dapat dikopel langsung ke porosnya

- Frekuensi perputaran dapat ditentukan secara bebas dan mudah pada range yang luas.

### Gambar 2.5 Motor Stepper (Herawan, 2015)

#### 2.6    Kabel Jumper Wire

Kabel Jumper Wire adalah kabel yang biasanya digunakan untuk penghubung antara perangkat sensor, breadboard, mikrokontroler dan media transmisi penghantar listrik maupun signal-signal dari sensor (Sunaryo, 2017).

Secara umum kabel jumper wire  terdiri dari 3 jenis yaitu:

- Male – Male

- Male – Female

- Female – Female

### Gambar 2.6 Kabel Jumper Wire (Sunaryo, 2017)

#### 2.7   Catu Daya

Catu daya memegang peranan yang sangat penting dalam hal perancangan sebuah robot. Tanpa bagian ini robot tidak akan berfungsi. Begitu juga bila pemilihan catu daya tidak tepat, maka robot tidak akan bekerja dengan baik.

Penentuan sistem catu daya yang akan digunakan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya :

- Tegangan

Setiap aktuator tidak memiliki tegangan yang sama. Hal ini akan berpengaruh terhadap disain catu daya. Tegangan tertinggi dari salah satu aktuator akan menentukan nilai tegangan catu daya.

- Arus

Arus memiliki satuan Ah (Ampere-hour). Semakin besar Ah, semakin lama daya tahan baterai bila digunakan pada beban yang sama.

- Teknologi Baterai

Baterai isi ulang ada yang dapat diisi hanya apabila benar-benar kosong, dan ada pula yang dapat diisi ulang kapan saja tanpa harus menunggu baterai tersebut benar-benar kosong.

Banyak jenis baterai yang bisa dipakai untuk mensuplai tegangan untuk robot antara lain (Alkaline, Fuel Cell, Lead Acid,Lithium, NiCad, NiMH, baterai Lithium Polymer (LIPO)).Namun catu daya yang digunakan dalam robot ini menggunakan baterai Lithium Polymer (LIPO). Daya yang dimiliki baterai lipo adalah 3,7 V adalah tegangan nominal 1 cell dari kimia LIPO. Tegangan sebenarnya dapat dinaikan sampai pada pengisian ( charging ) maksimum pada  4,25 V dan dapat diturunkan sampai minimum 3,0 V. Serta berat beban baterai lipo cukup ringan dibandingkan jika menggunakan baterai yang jenis lain. Rangkaian seri baterai berdasarkan jumlah cellnya adalah sebagai berikut :

- Untuk baterai 2 cell volt yang disusun seri adalah 2 x 3,7 V = 7,4 V

- Untuk baterai 3 cell volt yang disusun seri adalah 3 x 3,7 V = 11,1 V

- Untuk baterai 4 cell volt yang disusun seri adalah 4 x 3,7 V = 14,8 V

Untuk baterai 6 cell tegangan yang disusun seri hanya maksimum adalah 3 cell yang kemudian disusun paralel agar hanya memilik maksimum tegangan11,1 V. Total Ampere akan mengikuti pembuatan seri dan paralel dari baterai tersebut. Range dengan minimum 3,7 V sampai pada maksimum 4,2 V adalah range yang paling baik digunakan untuk menjaga kemampuan kimiawi dari cell  baterai LIPO tersebut agar tidak mudah rusak. Oleh karena itu normalnya alat-alat charger LIPO akan otomatis melakukan cut off charging pada 4,2 V per cellnya. Kelemahannya adalah charger LIPO tidak dapat melakukan pembagian pengisian arus setiap cell dengan rata.

### Gambar 2.7 Baterai Lithium Polymer (LIPO)

#### 2.8   Android

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh android, Inc. Dukungan finansial dari google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Android disebut sebagai platform mobile pertama yang lengkap, terbuka dan bebas (Juansyah, 2015).

Para desainer dapat melakukan pendekatan komprehensif, ketika mengembangkan platform android merupakan sistem operasi yang aman dan banyak menyediakan tools dalam membangun software (Juansyah, 2015).

- Terbuka (Open Source)

Platform android disediakan melalui lisensi open source. Pengembang dapat dengan bebas mengembangkan aplikasi Android sendiri menggunakan Linux Kernel 2.6.

- Free (Free Platform)

Android adalah platform atau aplikasi yang bebas atau gratis untuk pengembang. Tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk dikembangkan pada platform android. Tidak ada biaya keanggotaan, biaya pengujian dan kontrak yang diperlukan. Android dapat didistribusikan dan dikembangkan dalam bentuk apapun. Pengembang memiliki beberapa pilihan ketika membuat aplikasi berbasis android. Kebanyakan pengembang menggunakan Eclipse yang tersedia secara bebas untuk merancang dan mengembangkan aplikasi android.

### Gambar 2.8 Logo Android (Juansyah, 2015)

#### 2.9   Android Studio

Android Studio merupakan sebuah Integrated Development Environment (IDE) khusus untuk membangun aplikasi yang berjalan pada platform android. Android studio ini berbasis pada IntelliJ IDEA, sebuah IDE untuk bahasa pemrograman Java. Bahasa pemrograman utama yang digunakan adalah Java, sedangkan untuk membuat tampilan atau layout, digunakan bahasa XML. Android studio juga terintegrasi dengan Android Software Development Kit (SDK) untuk deploy ke perangkat android. Android Studio juga merupakan pengembangan dari eclipse, dikembangkan menjadi lebih kompleks dan professional yang telah tersedia didalamnya Android Studio IDE, Android SDK tools.

Pengembangan aplikasi Android dan bersifat open source atau gratis. Peluncuran Android Studio ini diumumkan oleh Google pada 16 mei 2013 pada event Google I/O Conference untuk tahun 2013. Sejak saat itu, Android Studio mengantikan Eclipse sebagai IDE resmi untuk mengembangkan aplikasi Android.

Android studio sendiri dikembangkan berdasarkan IntelliJ IDEA yang mirip dengan Eclipse disertai dengan ADT plugin (Android Development Tools). Android studio memiliki fitur :

- Projek berbasis pada Gradle Build

- Refactory dan pembenahan bug yang cepat

- Tools baru yang bernama “Lint” dikalim dapat memonitor kecepatan, kegunaan, serta kompetibelitas aplikasi dengan cepat.

- Mendukung Proguard And App-signing untuk keamanan.

- Memiliki GUI aplikasi android lebih mudah

- Didukung oleh Google Cloud Platfrom untuk setiap aplikasi yang   dikembangkan.

### Gambar 2.9 Logo Android Studio (Juansyah, 2015)

#### 2.10   Software Arduino IDE

IDE arduino adalah software yang sangat canggih ditulis dengan menggunakan java. IDE Arduino terdiri dari :

- Editor program, sebuah windows yang memungkinkan pengguna menulis dan mengedit program dalam bahasa Processing.

- Compiler, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa processing menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah microcontroller tidak akan bisa memahami bahasa processing. Yang bisa dipahami oleh microcontroller adalah kode biner. Itulah sebabnya compiler diperlukan dalam hal ini.

- Uploader, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam memori dalam papan Arduino.

### Gambar 2.10 Tampilan Arduino IDE (Dawud, 2016)

Pada Gambar 2.11 dapat melihat toolbar IDE yang memberian akses instan ke fungsi-fungsi yang penting :

- Dengan tombol Verify dapat mengkompilasi program yang saat ini di editor.

- Tombol New menciptakan program baru dengan mengosongkan isi dari jendela editor saat ini. Sebelum hal itu terjadi, IDE memberikan kesempatan untuk menyimpan semua perubahan belum disimpan.

- Dengan Open, dapat membuka program yang ada dari sistem file.

- Tombol Save, menyimpan program saat ini.

- Ketika mengklik tombol Upload, IDE mengkompilasi saat ini program dan upload ke papan arduino yang telah dipilih di IDE menu Tools > Serial port.

- Arduino dapat berkomunikasi dengan komputer melalui koneksi serial. Mengklik tombol serial monitor membuka jendela serial monutor yang memungkinkan dapat melihat yang dikirimkan oleh arduino dan juga untuk mengirim data kembali.

- Tombol stop menghentikan serial monitor.

### Gambar 2.11 Toolbar Arduino IDE (Dawud, 2016)

#### 2.11    Pemrograman Arduino

Bahasa pemrograman arduino pada dasarnya secara konsep sama dengan bahasa pemrograman C/C++. Tetapi dalam penulisannya terdapat sedikit perbedaan dengan bahasa C/C++. Perbedaan yang paling terlihat adalah dari struktur bahasa yang digunakan pada bahasa arduino yaitu pada fungsi utama dipisahkan menjadi dua bagian yaitu fungsi setup() dan fungsi loop(), untuk memberikan kemudahan ketika membaca sketch (Dawud, 2016).

Fungsi setup() berguna sebagai default yang dibuat bersama dengan fungsi loop() saat proses pembuatan sketch, fungsi setup() digunakan untuk inisialisasi variable mode pin yang digunakan pengguna fungsi library dan lain-lain, fungsi setup() hanya berjalan satu kali yaitu saat board arduino pertama kali dinyalakan atau saat tombol reset ditekan (Dawud, 2016).

Sedangkan fungsi loop() digunakan untuk menuliskan kode program yang berjalan terus-menerus. Setelah fungsi setup() selesai dijalankan fungsi ini otomatis dijalankan dan akan terus berjalan sampai board arduino mati atau tombol reset ditekan (Dawud, 2016).

Arduino mempunyai software IDE tersendiri untuk keperluan pemrograman yaitu IDE Arduino. Software IDE Arduino bersifat multiplatform yang dapat dijalankan pada sistem operasi windows, linux maupun mac. Untuk mendukung kebutuhan tertentu banyak tersedia library di internet yang dapat diunduh secara gratis. (Dawud, 2016)

#### 2.12  Bahasa Pemrograman C

Bahasa C adalah bahasa yang dikembangkan oleh Martin Richards pada tahun 1967. Bahasa C adalah bahasa standar, artinya suatu program yang ditulis dengan versi bahasa C tertentu akan dapat dikompilasi dengan versi bahasa C yang lain dengan sedikit modifikasi. Beberapa alasan mengapa bahasa C banyak digunakan. (Suprapto, 2008)

Diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer.

- Kode bahasa C sifatnya portabel.

- Bahasa C hanya menyediakan sedikit kata – kata kunci.

- Proses executable program bahasa C lebih cepat.

- Dukungan Pustaka yang banyak.

- C adalah bahasa yg terstruktur.

- Selain bahasa tingkat tinggi, C juga dianggap bahasa tingkat menengah.

- Bahasa C adalah Kompiler (;)

Bahasa C mempunyai kemampuan lebih dibanding dengan bahasa pemrograman yang lain, bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang bersifat portable yaitu suatu program yang dibuat dengan bahasa C, pada suatu komputer akan dapat dijalankan pada komputer lain dengan sedikit (atau tanpa) ada perubahan. Bahasa C merupakan bahasa yang biasa digunakan untuk keperluan pemograman sistem antara lain untuk membuat: (Suprapto, 2008).

- Assembler

- Interpreter

- Compiler

- Sistem Operasi

- Program bantu (utility)

- Editor

- Paket program aplikasi

Bahasa C juga menunjukkan karateristik sebagai berikut :

  - Ada sejumlah kecil tetap kata kunci, termasuk set lengkap aliran kontrol primitif seperti  for , if/else , while , switch , dan do/while . Ada dasarnya satu name space, dan user-defined  nama tidak dibedakan dari kata kunci oleh jenis sigil.

  - Ada sejumlah besar operator aritmatika dan logis, seperti  + , += , ++ , & , ~ , dan lain-lain.

  - Lebih dari satu tugas dapat dilakukan dalam sebuah pernyataan tunggal.

  - Fungsi kembali nilai-nilai dapat diabaikan ketika tidak diperlukan.

  - Mengetik statis, tetapi lemah ditegakkan  semua data memiliki tipe, tetapi konversi implisit dapat dilakukan, misalnya, karakter dapat digunakan sebagai bilangan bulat.

  - Deklarasi sintaks meniru konteks penggunaan. C tidak  mendefinisikan kata kunci, melainkan sebuah pernyataan dimulai dengan nama tipe diambil sebagai deklarasi. Tidak ada fungsi kata kunci, melainkan fungsi ditunjukkan dengan tanda kurung dari daftar argumen.

  - User-defined (typedef) dan jenis senyawa yang mungkin.

  - Jenis data heterogen agregat (struct) memungkinkan data terkait elemen yang dapat diakses dan ditugaskan sebagai satu unit.

  - Array pengindeksan adalah gagasan sekunder, didefinisikan dalam istilah aritmetik pointer. Tidak seperti struct, array tidak kelas benda, tidak dapat ditugaskan atau dibandingkan menggunakan satu built-in operator. Tidak ada "array" kata kunci, digunakan atau definisi, melainkan, tanda kurung siku mengindikasikan array sintaks, misalnya :

{                month[11] ;

}.

  - Tipe enumerated yang mungkin dengan enum kata kunci. Tidak ditandai   dan secara bebas dengan bilangan bulat.

  - String bukan merupakan tipe data yang terpisah, tetapi secara konvensional diimplementasikan sebagai diakhiri null-array dari karakter.

  - Tingkat rendah akses ke memori komputer dimungkinkan dengan mengubah alamat mesin untuk diketik pointer.

  - Prosedur (subrutin tidak kembali nilai-nilai) adalah kasus khusus dari fungsi, dengan tipe kembali untyped void.

  - Fungsi tidak dapat didefinisikan dalam lingkup leksikal fungsi lainnya.

  - Fungsi dan data pointer memungkinkan ad hoc polimorfisme run-time.

  - Sebuah processor melakukan makro definisi, kode sumber inklusi file, dan   kompilasi bersyarat .

  - Ada bentuk dasar dari modularitas, file dapat dikompilasi secara terpisah dan dihubungkan bersama-sama, dengan kontrol atas fungsi dan objek data yang terlihat ke file lain melalui static dan extern atribut.

  - Fungsi kompleks seperti I / O , tali manipulasi, dan fungsi matematika secara konsisten didelegasikan kepada rutinitas perpustakaan.

#### 2.13   Pemrograman Java Development Kit

Java Development Kit (JDK) adalah sebuah produk yang dikembangkan oleh Oracle produk yang dikembangkan oleh Oracle yang ditunjukan untuk para Developer java. JDK dilengkapi dengan banyak komponen untuk melakukan pemrograman, JDK juga berisi paket Java Runtime Environment (JRE) yang komplet, biasanya disebut private runtime dari JREreguler dan dilengkapi dengan konten tambahan, yaitu terdiri atas java Virtual Machine dan semua class library yang ada di environment produk dan juga library tambahan yang berguna untuk developer.

#### 2.14    Internet of Things (IoT)

Internet of Things pertama kali dimunculkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 di salah satu presentasinya. Kini banyak perusahaan besar mulai mendalami Internet of Things sebut saja Intel, Microsoft, Oracle, dan banyak lainnya.

Menurut analisa McKinsey Global Institute, internet of things adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik lainnya dengan sensor jaringan dan aktuator untuk memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan mesin untuk berkolaborasi dan bahkan bertindak berdasarkan informasi baru yang diperoleh secara independen. Sedangkan menurut Wikipedia, internet of things adalah interkoneksi yang unik antara embedded computing devices dalam infrastruktur internet yang ada. Sebuah publikasi mengenai Internet of things in 2020 menjelaskan bahwa internet of things adalah suatu keadaan ketika benda memiliki identitas, bisa beroperasi secara intelijen, dan bisa berkomunikasi dengan sosial, lingkungan, dan pengguna.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa internet of things membuat kita membuat suatu koneksi antara mesin dengan mesin, sehingga mesin-mesin tersebut dapat berinteraksi dan bekerja secara independen sesuai dengan data yang diperoleh dan diolahnya secara mandiri. Tujuannya adalah untuk membuat manusia berinteraksi dengan benda dengan lebih mudah, bahkan supaya benda juga bisa berkomunikasi dengan benda lainnya.

Cara kerja dari internet of things cukup mudah. Setiap benda harus memiliki sebuah IP Address. IP Address adalah sebuah identitas dalam jaringan yang membuat benda tersebut bisa diperintahkan dari benda lain dalam jaringan yang sama. Selanjutnya, IP address dalam benda-benda tersebut akan dikoneksikan ke jaringan internet. Saat ini, koneksi internet sudah sangat mudah kita dapatkan. Dengan demikian, kita dapat memantau benda tersebut bahkan memberi perintah kepada benda tersebut.(Dendy, 2015).

#### 2.15   Cahaya Matahari

Sinar matahari atau radiasi matahari adalah sinar yang berasal dari Matahari. Tanaman menggunakan cahaya matahari untuk berfotosintesis dan membuat makanan. Tanpa cahaya matahari, takkan ada kehidupan di bumi. Sinar matahari bisa berakibat baik maupun buruk kepada kesehatan seseorang. Dalam terang, tubuh manusia memproduksi  vitamin D sendiri. Terlalu lama terpapar sinar matahari bisa menyebabkan kulit terbakar. Tanaman memerlukan cahaya matahari agar tumbuh hijau. Dengan air tanpa cahaya matahari, tanaman akan tumbuh tinggi dengan cepat, tetapi akan terlihat kuning dan kekurangan air, meskipun saat disentuh, daunnya teraba amat basah.

#### 2.16   Suhu

Suhu adalah suatu besaran yang menunjukan derajat panas khususnya pada benda. Benda yang mempunyai panas dapat menunjukan suhu yang tinggi dibandingkan pada benda yang dingin.

#### 2.17  Hujan

Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, batu es dan slit. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu diatas titik leleh es di dekat dan diatas permukaan Bumi. Di Bumi, hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses yang mungkin terjadi bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air ke udara.

#### 2.18  Flowchart

Flowchart atau Bagan alir adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (flowchart) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi (Ardiansyah, 2016).

# Tabel 2.5 Daftar Simbol - Simbol Flowchart

| NO. | GAMBAR | NAMA | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Proses | Mempresentasikan operasi. |
| 2 |  | Input / Output | Mempresentasikan Input data atau Output data yang diproses atau informasi. |
| 3 |  | Keputusan | Keputusan dalam program. |

Tabel 2.5 Daftar Simbol - Simbol Flowchart (Lanjutan)

| 4 |  | Dokumen | Dokument I / O dalam format cetak. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Terminal points | Awal / akhir flowchart. |
| 6 |  | Preparation | Pemberian harga awal. |
| 7 |  | Manual input | Input yang dimasukkan secara manual dari keyboard. |
| 8 |  | Penghubung | Keluar atau masuk dari bagian lain flowchart khususnya |
| 9 |  | Penghubung | Keluar atau masuknya dari bagian lain flowchart khususnya halaman lain. |
| 10 |  | Display | Output yang ditampilkan pada terminal |
| 11 |  | Anak panah | Mempresentasikan alur kerja. |

#### 2.19   Logika Fuzzy

Logika fuzzy pertama kali di kenalkan oleh Prof. Lotfi A.Zadeh Pada tahun 1965. Logika fuzzy merupakan suatu metode pengambilan keputusan berbasis aturan yang digunakan ntuk memecahkan keabu-abuan masalah pada sistem yang sulit dimodelkan atau memiliki ambiguitas. Dasar logika Fuzzy adalah teori himpunan fuzzy.

INPUT

BLACK BOX

BL

B

ACK

BOX

OUTPUT

### Gambar  2.12 Diagram Blok Logika Fuzzy sebagai Black Box

Pada gambar 2.12 logika fuzzy dapat dianggap sebagai kotak hitam yang berhubungan antara ruang input menuju ruang output (Kusumadewi, 2015). Kotak hitam yang dimaksudkan adalah metode yang dapat digunakan untuk mengolah data input menjadi output dalam bentuk informasi yang baik. Adapun beberapa alasan mengapa digunakannya logika fuzzy adalah :

- Konsep logika fuzzy mudah dimengerti.

- Penggunaan logika fuzzy yang fleksibel.

- Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks

- Tidak perlu adanya proses pelatihan untuk memodelkan pengetahuan yang dimiliki oleh pakar.

- Logika fuzzy didasari pada bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Himpunan fuzzy disebut himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu himpunan A yang dituliskan dengan [x], dimana memiliki dua buah kemungkinan nilai yaitu :

  - Satu (1), yang memiliki arti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan tertentu.

  - Nol (0), yang memiliki arti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan tertentu.

Himpunan fuzzy memiliki dua atribut :

    - Lingustik, merupakan penamaan grub yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa  alami/ sehari-hari.

Contohnya : PENDEK, SEDANG, TINGGI

    - Numeris, merupakan suatu nilai angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel.

Contohnya : 140, 160, 180

#### 2.20  Fuzzifikasi

Fuzzifikasi adalah proses mengubah suatu satuan masukan dari bentuk tegas (crisp) menjadi Fuzzy (variabel linguistik). Proses ini secara umum dijalankan dalam bentuk himpunan-himpunan Fuzzy dengan suatu fungsi keanggotaan yang berbeda. Fungsi keanggotaan yang digunakan dalam perancangan Fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan segitiga dan fungsi keanggotaan trapesium.

#### 2.21  Fungsi Keanggotaan

Fungsi keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data, ke dalam nilai keanggotaannya sering juga disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan yaitu:

1. Representasi Linear Naik

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang  baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. Ada 2 keadaan himpunan Fuzzy yang linear. Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan nol [0] bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi Gambar 2.1.

1

Derajat

Kenggotaan

𝜇[x]

0

a                 domain                 b

### Gambar 2.13 Representasi Linear Naik

Fungsi keanggotaan:

0;                                    𝑥 ≤ 𝑎

#### 𝜇[𝑥] = {(𝑥 − 𝑎)/(𝑏 − 𝑎); 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏                                             (2.1)

1;                                    𝑥 ≥ 𝑏

2.  Representasi Linear Turun

Kedua, merupakan kebalikan yang pertama. Garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah Gambar 2.2.

1

Derajat

Kenggotaan

0

a                  domain                b

### Gambar 2.14 Representasi Linear Turun

Fungsi keanggotaan:

(2.2)

3. Representasi Kurva Segitiga

Fungsi keanggotaan segitiga berasal dari representasi kurva segitiga. Kurva segitiga merupakan gabungan antara dua garis (linear) dan bentuk kurva tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3. Fungsi keanggotaan segitiga diperoleh dari persamaan :

1

Derajat

Kenggotaan

0

a                                 b            c

### Gambar 2.15  Representasi Kurva Segitiga

Fungsi keanggotaan :

(2.3)

4.   Representasi kurva Trapesium

Fungsi keanggotaan trapesium berasal dari representasi kurva trapesium. Kurva trapesium merupakan bentuk segitiga yang pada beberapa titiknya memiliki nilai keanggotaan 1. Bentuk kurva tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.4 Fungsi keanggotaan trapesium diperoleh dari persamaan.

1

Derajat

Kenggotaan

0

a       b                  c      d                                                                      domain

### Gambar 2.16 Representasi kurva trapezium

Fungsi keanggotaan :

(2.3)

#### 2.22 Aplikasi Fungsi Implikasi (Basis Aturan)

Aplikasi fungsi implikasi (basis aturan) berisi aturan-aturan fuzzy yang digunakan untuk pengendalian sistem. Aturan-aturan ini dibuat berdasarkan logika manusia, serta berkaitan erat dengan jalan pikiran dan pengalaman pribadi. Sehingga aturan ini bersifat subjektif, tergantung dari pembuatnya. Tiap-tiap aturan (proposisi)  pada basis pengetahuan fuzzy akan berhubungan dengan suatu relasi fuzzy.

Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah (Kusumadewi, 2015) :

IF x is A THEN y is B

Dengan x dan y adalah saklar, A dan B adalah himpunan fuzzy . Proposisi yang mengikuti IF disebut sebagai anteseden, sedangkan proposisi yang mengikuti THEN disebut konsekuen. Secara umum ada 2 fungsi implikasi yang dapat digunakan, yaitu Min (minimum) dimana fungsi ini akan memotong output himpunan fuzzy dan Dot (product) fungsi ini akan menskala output himpunan fuzzy (Kusumadewi, 2015).

#### 2.23 Operator Dasar Zadeh Untuk Operasi Hitungan Fuzzy

Seperti halnya himpunan konvensional, ada beberapa operasi yang disefinisikan secara khusus untuk mengkombinasi dan memodifikasi himpunan fuzzy.  Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi 2 himpunan sering dikenal dengan nama  fire strength atau 𝛼 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡. Ada 3 operator dasar yang diciptakan oleh Zadeh, yaitu (Kusumadewi, 2015) :

1. Operator AND

Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi  pada himpunan. 𝛼 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡  sebagai hasil operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan.

#### 𝜇𝐴 ∩ 𝐵 = min (𝜇𝐴[𝑋], 𝜇𝐵[𝑦])                   (2.4)

- Operator OR

Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. 𝑎 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡 sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan.

𝜇𝐴 ∪ 𝐵 = max(𝜇𝐴[𝑥], 𝜇𝐵[𝑦])                       (2.5)

- Operator NOT

Operator ini berhubungan dengan operasi komplemen pada himpunan 𝑎 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡 sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari

1.

µA‟= 1-µA[x]                                             (2.6)

##### 2.24  Tsukamoto

Pada Metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk IF THEN harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (crisp) berdasarkan α-predikat (fire strength). Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot (Kusumadewi, 2015  ).

Misalkan ada variabel input, yaitu x dan y, serta satu variabel output yaitu z. Variabel x terbagi atas 2 himpunan yaitu A1 dan A2, variabel y terbagi atas 2 himpunan juga, yaitu B1 dan B2, sedangkan variabel output Z terbagi atas 2 himpunan yaitu C1 dan C2. Tentu saja himpunan C1 dan C2 harus merupakan himpunan yang bersifat monoton. Diberikan 2 aturan sebagai berikut:

[R1] IF x is A1 and y is B2 THEN z is C1

[R2] IF x is A2 and y is B2 THEN z is C1s

#### Fuzzy Inference System Tsukamoto

- Saat proses evaluasi aturan dalam mesin inferensi, metode fuzzy Tsukamoto menggunakan fungsi implikasi MIN untuk mendapatkan nilai α-predikat tiap-tiap rule (α1, α2, α3,.... αn). Masing-masing nilai α-predikat digunakan untuk menghitung hasil inferensi secara tegas (crisp) masing-masing rule

(z1, z2, z3,.... zn).

- Proses defuzzyfikasi pada metode Tsukamoto menggunakan metode ratarata (Average) dengan rumus berikut:

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1  Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan sejumlah data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan studi literatur. Pengumpulan data, gambaran dan keterangan yang lebih lengkap peneliti menggunakan studi literatur dengan cara mengumpulkan dan mempelajari  literatur  yang  berkaitan perangkat  lunak dan perangkat keras yang dibuat dan membantu memperjelas teori-teori yang ada. Sumber literatur berupa buku teks, jurnal, karya ilmiah dan situs-situs penunjang.

### 3.2   Metode Pengembangan Sistem

Network Development Life Cycle (NDLC) adalah metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu jaringan komputer dan kunci dibalik proses perancangan jaringan komputer (Goldman, 2004).

Dalam merancang dan membangun sebuah sistem dibutuhkan suatu permodelan dari keseluruhan proses-proses yang akan dilakukan selama pembuatan perangkat sistem tersebut. Model yang digunakan dalam sistem ini yaitu Network Development Life Cycle (NDLC).

# Tabel 3.1  Fase pengembangan sistem

| Fase NDLC | Proses yang dikerjakan |
| --- | --- |
| Analysis | Melakukan analisis kebutuhan, analisis permasalahan dan analisis cara kanopi otomatis menggunakan logika fuzzy tsukamoto. |
| Design | Tahap design yaitu membuat gambar rancangan aplikasi dan sistem yang akan dibangun. |

35

### Tabel 3.1  Fase pengembangan sistem (lanjutan)

| Fase NDLC | Proses yang dikerjakan |
| --- | --- |
| Simulation Prototype | Pada tahap ini biasanya pekerjaan jaringan akan dibuat dalam bentuk simulasi menggunakan tools khusus di bidang network. |
| Implementation | Pada tahap ini akan menerapkan semua yang telah direncanakan dan didesain sebelumnya. |
| Analysis system | Tahap ini yaitu melakukan pengujian serta analisis terhadap sistem yang telah dibuat. |
| Management | Pada tahap ini merupakan pembuatan atau mengatur agar sistem yang dibuat berjalan dengan baik. |

#### 3.3 Perancangan Sistem

Desain sistem menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan yang diinginkan. Desain sistem ini dibagi dalam 2 tahapan yaitu :

1. Desain sistem alat kanopi otomatis

Pada tahapan ini ditetapkan alat-alat yang digunakan dalam sistem. Ala-alat pendukung sistem yang diperlukan yaitu :  a. NodeMCU ESP8266

- Sensor LDR (Light Dependent Resistor)

- Sensor DHT11

- Sensor Air

- Motor Stepper

- Catu daya

37

2. Desain Program Pengendali

Pada tahapan ini yang harus dilakukan yaitu :

- Implementasi program pada alat kanopi menggunakan logika fuzzy tsukamoto.

- Implementasi pengendalian alat menggunakan android.

Adapun software pendukung yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah arduino IDE yang digunakan sebagai tools perancangan program yang menggunakan bahasa pemrograman C.

#### 3.4 Pengujian Sistem

Sistem prototype diuji, dievaluasi dan dimodifikasi berulang-ulang hingga dapat diterima pemakainya (O'Brien, 2005). Pengujian sistem bertujuan menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kesalahan (Mulyanto, 2009).

Dalam sistem ini dilakukan dengan 3 pengujian berdasarkan logika fuzzy metode tsukamoto yang digunakan antara lain fuzzyfikasi, defuzzyfikasi dan analisis efisiensi sistem.

- Fuzzifikasi

Pada  proses  fuzzyfikasi  dilakukan  perhitungan  derajat keanggotaan  dari inputan yang ada akan diproses kedalam aturan-aturan fuzzy yang dirancang.

- Defuzzyfikasi

Pada tahapan ini dilakukan penarikan himpunan tegas (crips) yang berfungsi sebagai output dari sistem.

- Analisis Efisiensi Sistem

Pada  tahap  ini  akan  dihitung pengeluaran  dari  nilai cahaya, nilai suhu, nilai hujan. Setelah menggunakan sistem ini untuk diketahui seberapa besar tingkat efisiensitas dari sistem yang akan diterapkan.

#### 3.5    Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.5.1 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian tugas akhir ini dilaksanakan mulai dari bulan Februari 2020. Rincian dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

# Tabel 3.2 Waktu Penelitian

| No | Uraian | Waktu (2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April Mei |  |  |  |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Analysis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Simulation Prototype |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Analysis system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Implementasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.5.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian tugas akhir yang akan dilakukan tidak mengacu pada tempat tertentu.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

### 4.1 Analisis Sistem

Alat kanopi otomatis ini merupakan atap teras rumah yang dapat bergerak ke arah luar dan ke arah dalam miniatur secara otomatis berdasarkan kondisi cuaca dan cahaya lingkungan sekitar.  Alat ini dikendalikan oleh tiga sensor yaitu sensor DHT11, sensor LDR (Light Dependent Resistor) dan sensor hujan serta mempunyai output motor stepper. Alat ini menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 di gunakan untuk menggerakan motor stepper. Saklar yang terpasang pada alat tersebut digunakan untuk menghentikan pergerakan kanopi atau motor stepper yang sedang bekerja dengan mengirimkan logika input ke mikrokontroler ketika ujung dari kanopi tersebut telah mengenai saklar.

Prinsip kerja alat kanopi otomatis ini yaitu menggunakan saklar yang dikendalikan oleh mikrokontroler yang menerima inputan nilai dari tiga sensor. Nilai dari hasil perhitungan fuzzy tsukamoto akan diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni buka dan menutup. Pada saat nilai probabilitas dari suatu kategori lebih besar dari kategori yang lain maka kanopi akan bergerak secara otomatis ke luar untuk proses menutup. Sebaliknya, pada saat nilai probabilitas dari suatu kategori lebih kecil maka kanopi akan bergerak masuk dalam miniatur untuk proses membuka.

### 4.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada analisis sistem yang telah diuraikan terdapat beberapa kebutuhan pada sistem. Kebutuhan tersebut terbagi beberapa bagian yaitu kebutuhan pada perangkat keras dan perangkat lunak.

Kebutuhan perangkat keras yaitu kebutuhan perangkat atau komponen yang dibutuhkan pada sistem dan kebutuhan perangkat lunak untuk membantu agar komponen perangkat keras dapat berfungsi dan dapat dijalankan pada sistem.

39

#### 4.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Untuk membangun alat kanopi secara otomatis dibutuhkan beberapa perangkat keras yang menjadi penyusun dan fisik utama agar dapat berfungsi dengan baik. Berikut spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan.

# Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras

| No | Nama Komponen | Jenis Komponen | Jumlah | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NodeMCU ESP8266 | Proses | 1 unit | Digunakan untuk menghubungkan sistem kanopi secara otomatis. |
| 2 | Handphone | Input dan output | 1 unit | Digunakan untuk mengontrol aplikasi ACCSYS |
| 3 | Motor Stepper | Output | 1 unit | Digunakan untuk membuka dan menutup atap kanopi. |
| 4 | Sensor LDR (Light Dependent Resistor) | Input | 1 unit | Digunakan untuk mendeteksi nilai cahaya yang masuk. |
| 5 | Sensor DHT11 | Input | 1 unit | Digunakan untuk mengukur suhu. |
| 6 | Sensor Hujan | Input | 1 unit | Digunakan untuk mendeteksi adanya air atau tidak. |

#### 4.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Untuk membangun Rancang Bangun Aplikasi Alat kanopi Secara Otomatis Berbasis Android Menggunakan Logika Fuzzy Tsukamoto sehingga dapat berfungsi dengan baik dan benar dibutuhkan beberapa perangkat lunak yang dapat mengubah perangkat keras untuk bekerja sesuai kebutuhan. Perangkat lunak ini juga dibutuhkan untuk mengkofigurasi alat kanopi. Berikut spesifikasi perangkat lunak yang digunakan:

# Tabel 4.2 Spesifikasi perangkat lunak

| No | Nama alat | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Software Arduino IDE | Arduino Integrated Development Environment (IDE) digunakan untuk melakukan coding. Penulisan code dilakukan pada arduino IDE lalu dikirim ke arduino uno. |
| 2 | Aplikasi ACCSYS | Digunakan untuk monitoring dan mengendalikan alat kanopi otomatis. |
| 3 | Pemrograman arduino ( Bahasa pemograman C) | Digunakan untuk pembuat kode sistem kanopi secara otomatis. |

#### 4.3   Proses Perancangan Sistem

Perancangan sistem kanopi terbagi menjadi tiga bagian yaitu perancangan hardware, elektronik dan perancangan software. Perancangan hardware berupa desain body sistem, perancangan elektronik adalah rangkaian-rangkaian umum elektronika yang digunakan dan rangkaian software adalah rancangan program alat kanopi yang dibuat.

Secara umum sistem dibuat agar dapat memproses perintah yang telah dimasukkan ke dalam NodeMCU ESP8266 sebagai mikrokontroler dari kanopi kemudian melakukan kontrol yang ada pada android.

### Gambar 4.1 Gambaran Umum Sistem

#### 4.3.1 Perancangan Mekanik

Perancangan alat kanopi otomatis sebagai berikut.

### Gambar 4.2 Alat Tampak Depan

### Gambar 4.3 Alat Tampak Atas

### Gambar 4.4 Alat Tampak Samping

### Gambar 4.5 Alat Tampak Dalam (1)

### Gambar 4.6 Alat Tampak Dalam (2)

### Gambar 4.7 Alat Tampak Dalam (3)

#### 4.3.2  Perancangan Elektronik

Pada perancangan elektronik alat kanopi disediakan rancangan perangkat keras dan rancangan sistem perkabelan. Adapun komponen-komponen utama dari alat kanopi otomatis ini dapat dilihat pada Gambar 4.8 dan Gambar 4.9.

### Gambar 4.8 Rancangan Perangkat Keras

NodeMCU ESP8266 sebagai pengendali sensor yang digunakan. Sensor LDR (Light Dependent Resistor) digunakan untuk mendeteksi nilai cahaya yang masuk. Sensor DHT11 digunakan untuk mengukur suhu. Sensor Hujan berfungsi untuk  mendeteksi adanya air atau tidak. Motor stepper berfungsi untuk membuka dan menutup kanopi. Accsys merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan kanopi. Power bank berfungsi sebagai sumber daya.

### Gambar 4.9 Perancangan Sistem Perkabelan

#### 4.3.3 Perancangan Sofware

Gambar 4.10 menjelaskan  flowchart sistem mobile yang dimulai dari user menghubungkan koneksi ke firebase, setelah berhasil maka user akan masuk ke beranda aplikasi. Pada beranda akan menampilkan daftar yang berada pada pojok kiri aplikasi. pada tampilan daftar menu terdapat pilihan yaitu kontrol kanopi, status kanopi, menu tentang dan keluar. Pada saat user memilih kontrol kanopi akan menampilkan mode apakah user ingin menggunakan mode manual atau otomatis, di bawah menu mode menampilkan tombol buka dan menutup apakah user ingin membuka atau menutup atap kanopi. Pada saat user memilih menu status kanopi akan menampilkan status sistem yaitu  menampilkan status kanopi, dan nilai dari sensor mengirim ke aplikasi. Selanjutnya menu tentang terdapat informasi yang mengembangkan aplikasi dan cara mengoperasikan aplikasi.

### Gambar 4.10 Flowchart Sistem Mobile

Gambar 4.11 menjelaskan  flowchart alat kanopi otomatis yang dimulai dari alat mengkonfigurasi lalu membaca nilai sensor cahaya LDR (Light Dependent Resistor)  dan sensor suhu DHT11. Pada aturan fuzzy menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi. Pada pembentukan himpunan fuzzy yaitu fuzzifikasi adalah proses mengubah suatu satuan masukan dari bentuk tegas (crisp) menjadi fuzzy (variabel linguistik). Pada fungsi implikasi mencari nilai minimum dari setiap himpunan fuzzy. Pada Deffuzyfikasi tujuannya untuk mengklasifikasikan hasil dari pembacaan sensor apakah suhu yang didapat suhu dingin dan cahaya normal maka kanopi akan terbuka, namun jika klasifikasi hasil yang didapat panas atau hujan maka kanopi tidak terbuka tetapi kanopi akan tertutup.

### Gambar 4.11 Flowchart  Alat Kanopi Otomatis

#### 4.4 Perancangan Antarmuka (Interface)

Perancangan user interface adalah tahapan pembuatan antarmuka yang akan digunakan pada pembangunan aplikasi  Accsys. Ada lima bagian yaitu form beranda, form daftar menu,  form kontrol kanopi, form status kanopi dan  form tentang.

##### 4.4.1 Form beranda

Form beranda adalah tampilan pertama yang akan digunakan pada perangkat mobile android. Pada form beranda berisi selamat datang, logo aplikasi dan form daftar menu.

### Gambar 4.12 Form Beranda

#### 4.4.2   Form Daftar Menu

Pada form daftar menu berisi beberapa menu yaitu menu beranda, menu kontrol kanopi, menu status kanopi, menu tentang dan menu keluar. Pada form ini user dapat memilih daftar menu yang diinginkan.

### Gambar 4.13 Form Daftar Menu

#### 4.4.3 Form Kontrol Kanopi

Pada form kontrol kanopi berisi beberapa menu yaitu menu mode status, manual dan otomatis dan juga tombol buka untuk membuka dan tombol tutup untuk menutup.

### Gambar 4.14 Form Kontrol Kanopi

#### 4.4.4  Form Status Kanopi

Pada form status kanopi berisi beberapa menu status sistem yaitu status kanopi terbuka, nilai cahaya, nilai suhu, dan status hujan dan tidak hujan.

### Gambar 4.15 Form Status Kanopi

#### 4.4.5 Form tentang

Pada form tentang berisi nama yang mengembangkan aplikasi dan cara mengoperasikan aplikasi.

### Gambar 4.16 Form Menu Tentang

4.5  Hitungan Manual Fuzzy Tsukamoto

KASUS :

1. Suatu rumah memiliki alat membantu pekerjaan manusia yang canggih yaitu kanopi otomatis. Alat ini akan terbuka dan menutup secara otomatis berdasarkan sensor suhu dan cahaya. Suhu terbesar mencapai 35℃, dan suhu terkecil sampai 20℃. Cahaya matahari yang mempengaruhi terbesar mencapai 100 dan terkecil 1.

Apakah kanopi terbuka jika suhu 32℃ dan cahaya 50.

| [R1] | IF suhu Dingin AND cahaya Terang THEN kanopi Terbuka |
| --- | --- |
| [R2] | IF suhu Dingin AND cahaya Normal THEN kanopi Terbuka |
| [R3] | IF suhu Dingin AND cahaya Gelap THEN kanopi Tertutup |
| [R4] | IF suhu Sedang AND cahaya Terang THEN kanopi Terbuka |
| [R5] | IF suhu Sedang AND cahaya Normal THEN kanopi Terbuka |
| [R6] | IF suhu Sedang AND cahaya Gelap THEN kanopi Tertutup |
| [R7] | IF suhu Panas AND cahaya Terang THEN kanopi Tertutup |
| [R8] | IF suhu Panas AND cahaya Normal THEN kanopi Tertutup |
| [R9] | IF suhu Panas AND cahaya Gelap THEN kanopi Tertutup |

Penyelesaian:

# Tabel 4.3 Pembentukan Himpunan Fuzzy

| NO | Variabel | Himpunan | Parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suhu | Dingin Sedang Panas | 25℃ − 30℃ 25℃ − 35℃ 30℃ − 35℃ |
| 2 | Cahaya | Gelap Normal Terang | 20 − 40 30 − 70 60 − 80 |
| 3 | Kanopi | Tertutup Terbuka | 0 1 |

1. Himpunan fuzzy Variabel Suhu, pada variabel suhu didefinisikan tiga himpunan fuzzy yaitu dingin, sedang, panas. Variabel suhu menggunakan bentuk kurva trapesium dan kurva segitiga, Gambar himpunan fuzzy untuk variabel suhu ditunjukkan pada Gambar 4.17.

### Gambar 4.17 Himpunan Fuzzy Variabel Suhu

Kita bisa mencari nilai keanggotaannya:

2. Himpunan fuzzy Variabel Cahaya, pada variabel cahaya didefinisikan tiga himpunan fuzzy yaitu gelap, normal, terang. Variabel cahaya menggunakan bentuk bentuk kurva trapesium dan kurva segitiga, Gambar himpunan fuzzy untuk variabel cahaya ditunjukkan pada Gambar 4.18.

### Gambar 4.18 Himpunan Fuzzy Variabel Cahaya

Kita bisa mencari nilai keanggotaannya:

3. Himpunan fuzzy Variabel Kanopi, pada variabel kanopi didefinisikan dua himpunan fuzzy yaitu terbuka dan tertutup. Gambar himpunan fuzzy untuk variabel kanopi ditunjukkan pada Gambar 4.19.

### Gambar 4.19 Himpunan Fuzzy Variabel Kanopi

[R1] IF suhu Dingin AND cahaya Terang THEN kanopi Terbuka

𝛼 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡1 	= 𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝐷𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛 ∩ 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝑇𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔

#### = min (𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝐷𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛[32],𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝑇𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔[50])

= min (0 , 0)

= 0

Lihat himpunan kanopi terbuka:

,  	   𝑧1 = 1

[R2] IF suhu Dingin AND cahaya Normal THEN kanopi Terbuka

𝛼 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡2 	= 𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝐷𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛 ∩ 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

= min (𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝐷𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛[32],𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙[50])

= min (0; 0,5)

= 0

Lihat himpunan kanopi terbuka:

  𝑧2 = 1

[R3] 	IF suhu Dingin AND cahaya Gelap THEN kanopi Tertutup

𝛼 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡3

#### = 𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝐷𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛 ∩ 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝐺𝑒𝑙𝑎𝑝

= min (𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝐷𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛[32],𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝐺𝑒𝑙𝑎𝑝[50])

= min (0; 0)

= 0

Lihat himpunan kanopi tertutup:

  𝑧3 = 0

[R4] IF suhu Sedang AND cahaya Terang THEN kanopi Terbuka

𝛼 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡4 	= 𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 ∩ 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝑇𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔

= min (𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔[32], 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝑇𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔[50])

= min (0,6; 0)

= 0

Lihat himpunan kanopi terbuka:

  𝑧4 = 1

[R5] IF suhu Sedang AND cahaya Normal THEN kanopi Terbuka

𝛼 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡5 	= 𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 ∩ 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

= min (𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔[32], 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙[50])

= min (0,6; 0,5)

= 0,5

Lihat himpunan kanopi terbuka:

  𝑧5 = 0,5

[R6] IF suhu Sedang AND cahaya Gelap THEN kanopi Tertutup

𝛼 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡6 	= 𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔 ∩ 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝐺𝑒𝑙𝑎𝑝

= min (𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔[32], 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝐺𝑒𝑙𝑎𝑝[50])

= min (0,6; 0)

= 0

Lihat himpunan kenopi tertutup :

  𝑧6 = 0

[R7] IF suhu Panas AND cahaya Terang THEN kanopi Tertutup

𝛼 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡7 = 𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝑃𝑎𝑛𝑎𝑠 ∩ 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝑇𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔

= min (𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝑃𝑎𝑛𝑎𝑠[32], 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝑇𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔[50])

= min (0,4; 0)

= 0

Lihat himpunan kanopi tertutup:

  𝑧7 = 0

[R8] IF suhu Panas AND cahaya Normal THEN kanopi Tertutup

𝛼 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡8 	= 𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝑃𝑎𝑛𝑎𝑠 ∩ 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

= min (𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝑃𝑎𝑛𝑎𝑠[32], 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙[50])

Lihat himpunan kanopi tertutup:= min (0,4; 0, 5)

= 0,4

  𝑧8 = 0,4

[R9] IF suhu Panas AND cahaya Gelap THEN kanopi Tertutup

𝛼 − 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡9 	= 𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝑃𝑎𝑛𝑎𝑠 ∩ 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝐺𝑒𝑙𝑎𝑝

= min (𝜇𝑆𝑢ℎ𝑢𝑃𝑎𝑛𝑎𝑠[32], 𝜇𝐶𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎𝐺𝑒𝑙𝑎𝑝[50])

= min (0,4; 0)

= 0

Lihat himpunan kanopi tertutup :

  𝑧9 = 0

Dari sini kita dapat mencari berapakah nilai z :

Karena nilai z = 0,45 mendekati 0 maka kanopi tertutup.

### DAFTAR PUSTAKA

Ambarita, J., P, R. A., & Wibowo, A. S. (2019). RANCANG BANGUN PROTOTIPE SMARTHOME BERBASIS INTERNET OF THINGS ( IoT ) MENGGUNAKAN APLIKASI BLYNK DENGAN MODUL ESP 8266 DESIGN SMARTHOME PROTOTYPE BASED ON IOT USING BLYNK

APPLICATION WITH THE ESP MODULE 8266 internet technology and other communication media , the growing human need for technology , so more room access, house User + Smartphone Server 1 . Motor DC. 6(2), 3006–3013.

Andi, J. (2015). Pembangunan Aplikasi Child Tracker Berbasis Assisted – Global Positioning System ( a-Gps ) Dengan Platform Android. Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA), 1(1), 1–8. Retrieved from elib.unikom.ac.id/download.php?id=300375.

Dawud, E. I. (2016). Sistem Monitoring Lampu Penerangan Jalan Umum Menggunakan Mikrokontroler Arduino Dan Sensor Ldr Dengan Notifikasi Sms. Jurnal Teknik Elektro, Universitas Mercu Buana, 7(2), 101–105.

Eko Ihsanto, M. (2016). Rancang Bangun Kendali Gordeng Dengan Saklar Lampu Otomatis Berbasis Smartphone Android. Jurnal Teknik Elektro, 6(1), 28–37.

Handaru, A. A., Afroni, M. J., Basuki, B. M., Elektro, M. T., Program, D., Teknik, S., & Malang, U. I. (n.d.). Rancang Bangun Alat Pendeteksi Hujan Otomatis Menggunakan Modul Gsm Berbasis Mikrokontroler Atmega 328P. 25–30.

Microcontroller, A. (2018). Jurnal Keteknikan dan Sains (JUTEKS) – LPPM UNHAS Vol. 1, No.1, Juni 2018 23. 1(1), 23–31.

Puspita, E. S., & Yulianti, L. (2016). Perancangan Sistem Peramalam Cuaca Berbasis Logika Fuzzy. Media Infotama, 12(1), 1–10.

Putro, M. D., Elektro, J. T., Teknik, F., Sam, U., & Manado, R. (2016). ANDROID PADA RUMAH PINTAR. (3).

Ratna, A., Yendri, D., Kasoep, W., Amelia, K., & Arifnur, A. A. (2017). Prototipe Sistem Prakiraan Cuaca Berdasarkan Suhu Dan Kelembapan Dengan Metode Logika Fuzzy Dan Backpropagation Berbasis Mikrokontroler. Jurnal Teknik Komputer Amik, 3(November), 29–42.

Roihan, A., Asep Damyati, M., Sistem Komputer, J., Raharja, S., & Jenderal Sudirman, J. (2018). Prototipe Automatic Air Filtration Memanfaatkan Mikrokontroler ATmega328 Sebagai Air Quality Control. Jurnal Informatika:

Jurnal Pengembangan IT Poltek Tegal, 3(1), 15–19.

Sains, J. T., Gita, Y. T., Wiguna, A. S., Harianto, W., Informatika, P. T., & Malang, U. K. (2019). Implementasi iot pada penanganan listrik padam menggunakan mikrokontroller. 1(2), 1–7.

Seminar, P., & Penelitian, N. (n.d.). BERBASIS ARDUINO DAN APLIKASI BLYNK.

SRI SUPATMI. (2010). Pengaruh Sensor Ldr Terhadap Pengontrolan Lampu. Majalah Ilmiah UNIKOM, 8(2), 175–180. Retrieved from

http://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v08-n02/volume-82-artikel5.pdf/pdf/volume-82-artikel-5.pdf

Sunaryo, E., & Atmaja, R. (2017). ATAP OTOMATIS TANAMAN HIDROPONIK BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 89s52. 3(1), 95–104.

Ode, L., Chumaidi, I., & Muchlis, N. F. (2018). Rancang bangun dan monitoring alat jemur pakaian berbasis web menggunakan metode naive bayes. 4(1), 87– 96.

Waspada, I., Studi, P., Informatika, T., & Diponegoro, U. (n.d.). center of area ),. 2, 27–38.

Wicaksono, H. (2015). Analisa Performansi dan Robustness Beberapa Metode Tuning Kontroler PID pada Motor DC. 4(2), 70–78.

Wicaksono, M. F. (2017). Implementasi Modul Wifi Nodemcu Esp8266 Untuk Smart Home. Jurnal Teknik Komputer Unikom, 6(1), 1–6.

Yan, M., Adiptya, E., & Wibawanto, H. (2013). Sistem Pengamatan Suhu Dan Kelembaban Pada Rumah Berbasis Mikrokontroller ATmega8. Jurnal Teknik Elektro Unnes, 5(1), 15–17.

Kontrol, D. A. N. R. (n.d.). Vol.6, No. 2. 6(2), 187–202. Dapat, D. C. (n.d.).  Prinsip Kerja Motor Stepper.

Pembelajaran, H., Stepper, M., Bagian, T., Stepper, M., Aktuator, P., Stepper, M., & Stepper, M. (n.d.). Mekatronika Modul 9 Motor Stepper.

Rozikin, K., Kom, S., Kom, M., Sasmoko, D., Eng, M., Suhartono, D. B., … Kom, M. (n.d.). Data Penulis : Penanggung Jawab : Ketua Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Pemimpin Redaksi : Unang Achlison , S . T , M . Kom Mitra Bestari : Prof . YL Sukestiyarno M . S , Ph . D ( Universitas Negeri Semarang ) Sekretaris Redaksi : Purwanto , S . Kom Dewan Redaksi :

Sulartopo , S . Pd . M . Kom Desain Grafis : Setyo Adi Nugroho , S . E , M . Kom Alamat Redaksi : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Jl . Majapahit No . 605 Semarang Telp . 024-6723456.

Herawan, A., & Judianto, C. T. (n.d.). OPTIMALISASI AKURASI ANTENA PENJEJAK SATELIT ORBIT RENDAH MENGGUNAKAN MOTOR STEPPER HYBRID 2 FASA ( OPTIMIZATION OF LOW EARTH ORBIT

TRACKING ANTENNA USING STEPPER MOTOR HYBRID 2-PHASE ). 1– 12.

Ilmiah, J., Komputa, I., Volume, E., Issn, A., & Juansyah, A. (2015). PEMBANGUNAN APLIKASI CHILD TRACKER BERBASIS ASSISTED – GLOBAL POSITIONING SYSTEM ( A-GPS ) DENGAN PLATFORM ANDROID Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika ( KOMPUTA ).

Najib, M., Sunaryono, D., Yuhana, L., Penuntun, A. A., & Bergerak, P. (2013). Analisis dan Perancangan Aplikasi Penuntun Jalan dengan Perintah Suara Berbahasa Indonesia pada Perangkat Bergerak Berbasis Android. 2(2).